НПКФ  «АДМ»,  ЗАВОД  «ДЕМЕТРА»

РФ, 141220, Московская обл.Тел.(496)  585-48-09

Пушкинский р-н..

п. Челюскинский(495)  583-62-79

ул. Б.Тарасовская, 108583-73-63

E-mail:demetram@mail.ru

АГРЕГАТ  МАСЛООТЖИМНОЙ

АМ1000

Реализуется технология «холодного» прессования, исключающая предварительную термообработку и пригорание продукта,  что обеспечивает высокие вкусовые качества полученного масла,  сохраняет  природный  минеральный  и  витаминный  состав.

Агрегат  маслоотжимной  предназначен  для  переработки семян  масличных культур на  масло  и  жмых  способом  тройного прессования, с использованием схемы «глубокого» отжима.

Схема «глубокого» отжима предусматривает: двойное предварительное прессование семян, охлаждение жмыха, дожим охлажденного жмыха и осыпи, поступающей с фильтра очистки масла, прессом окончательного отжима.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ:

| Культура | Производительность кг/час | Остаточная масличность жмыха % |
| --- | --- | --- |
| Подсолнечник | 1000 - 1100 | 11-13 |
| Рапс | 1000 - 1100 | 11-13 |

Установленная  мощность	кВт	157,64

Масса не  более	кг	15000

Габаритные  размеры  	мм 	7100  4900  2900

8

1

4

9

7

2

6

5

3

1  - пресс предварительного  отжима  масла (2 шт.);  2  - питатель; 3  – пресс  окончательного  отжима  масла;  4  –охладитель;  5,  6  – маслосборники; 7  - фильтр очистки  масла;   8,  9  -  рамы.

Подробности на сайте

6

WWW.ADM-DEMETRA.COM