НПКФ  «АДМ»,  ЗАВОД  «ДЕМЕТРА»

РФ, 141220, Московская обл.Тел.(496)  585-48-09

Пушкинский р-н..

п. Челюскинский(495)  583-62-79

ул. Б.Тарасовская, 108583-73-63

E-mail:demetram@mail.ru

АГРЕГАТ  МАСЛООТЖИМНОЙ ГЛУБОКОГО  ОТЖИМА
АМГОМ500

Реализуется технология «холодного» прессования, исключающая предварительную термообработку и пригорание продукта,  что обеспечивает высокие вкусовые качества полученного масла,  сохраняет  природный  минеральный  и  витаминный  состав.

Агрегат  маслоотжимной  предназначен  для  переработки семян  масличных культур на  масло  и  жмых  способом  трехкратного прессования, с использованием схемы «глубокого» отжима.

Схема «глубокого» отжима предусматривает: двойное предварительное прессование семян, охлаждение жмыха, дожим охлажденного жмыха и осыпи, поступающей с фильтра очистки масла, прессом окончательного отжима.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

| Культура | Производительность кг/час | Остаточная масличность жмыха % |
| --- | --- | --- |
| Подсолнечник | 400-450 | 8-10 |
| Рапс | 400-450 | 8-10 |
| Лён | 400-450 | 7-9 |
| Соя | 350-400 | 6-8 |
| Хлопчатник | 400-450 | 6-8 |
| Зародыш кукурузы | 350 | 8-10 |
| Горчица | 450-500 | 8-10 |

Установленная мощность двигателей	кВт	73.47

Масса не более	кг	4000

Габаритные размеры	мм 	4700х4000х2900

6

5

1

3

4

2

1 – рама; 2 – пресс предварительного отжима; 3 - пресс окончательного отжима; 4 - маслосборник;

5 - фильтр очистки  масла; 6 - охладитель.

Подробности на сайте

6

WWW.ADM-DEMETRA.COM