НПКФ  «АДМ»,  ЗАВОД  «ДЕМЕТРА»

РФ, 141220, Московская обл.Тел.(496)  585-48-09

Пушкинский р-н..

п. Челюскинский(495) 583-62-79

ул. Б.Тарасовская, 108583-73-63

E-mail:  demetram@mail.ru

АГРЕГАТ МАСЛООТЖИМНОЙ

АММ750

Агрегат маслоотжимной  предназначен  для  переработки  семян  масличных  культур  (подсолнечник,  рапс,  горчица,  хлопчатник,  соя  и  др.)  на  масло  и   жмых  способом  двойного  прессования.

Реализуется технология «холодного» прессования масла с утилизацией тепла жмыха, исключающая предварительную термообработку и пригорание продукта, что обеспечивает высокие вкусовые качества полученного масла,  сохраняет  природный  минеральный  и  витаминный  состав.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ:

| Культура | Производительность кг/час | Остаточная масличность жмыха % |
| --- | --- | --- |
| Подсолнечник | 450-500 | 9 - 11 |
| Рапс | 450-500 | 9 - 11 |
| Лён | 450-500 | 8 - 10 |
| Соя | 450-500 | 7 - 9 |
| Хлопчатник | 450-500 | 7-9 |

Установленная  мощность	кВт	78,27

Масса не  более	кг	6000

Габаритные  размеры  	мм 	5000  2450  2450

1

5

2

3

4

А

Рис.1

1  - пресс  предварительного  отжима  масла;  2 - пресс окончательного  отжима  масла;
3  -  маслосборник; 4  - фильтр  очистки  масла; 5  - рама.

Вид А

1

5

4

Рис.2

1  - пресс  предварительного  отжима  масла; 4 – рама;  5  - фильтр  очистки масла.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ  ОСОБЕННОСТИ   МАСЛООТЖИМНОГО АГРЕГАТА АММ750

1.   Малые  габариты  при  высокой  производительности  блока.

- Легкий  пуск  и  остановка.  Выход  на  режим максимального  отжима  30 –60  мин, в  зависимости  от  температуры  окружающего  воздуха.  Остановка  блока  в  течение  10  мин. с  полным  освобождением  тракта  от  продуктов  прессования.

- Возможность  запуска  агрегата  без  разборки  для  удаления  запрессовок,  вследствие  аварийных  остановок  (длительного  отсутствия  электроэнергии,  и  пр.)

- Кратковременное  температурное  воздействие  на  продукт  прессования.

Время  нахождения  продукта  прессования  в  тракте  до  2  мин.

- Возможность  регулирования  температуры  и давления  в  процессе  прессования.

- Легкая  переналадка  агрегата  на  другие  масличные  культуры.

- Выполнен в варианте агрегата «глубокого отжима». Имеет две ступени прессования на стадии предварительного отжима.

Фирма предоставляет большой выбор вспомогательного оборудования для установки на агрегате (материалопроводы, оборудование для подготовки семян, пульты управления и т.п.) за дополнительную плату